PRESSE

PRESSE

# Tendeur Hydraulique FORD (DOHC N7/N8/N9)

Diam 14

Diam 14.5

2 Gorges Tronquoniques

2 Circlips Ouverts

POSITION LORS DU      DEMONTAGE

A : Position dans laquelle on trouve le tendeur dès qu’on détend la chaîne lors du démontage de la distribution.

Il ne faut pas remonter le tendeur dans cet état : le clips Y est dans la gorge 3

Sortir le piston en faisant appui sur le corps avec un tournevis délicatement.

Nettoyer et vérifier les états de surface, si elles ne sont pas rayées, le tendeur est réutilisable.

Piston

Corps

Ressort

Procédure pour retendre le tendeur de chaîne distribution :

Pour remonter le tendeur de distribution, il doit être en position de transport (figure D), il faut donc :

-Positionner le circlips Y dans la gorge 2

-Mettre une bague autour de la tige de la presse avant d’enfoncer le piston.

-Enfoncer délicatement le piston en resserrant le circlips Y dans la gorge 2 (figure B)

-Enfoncer totalement le piston (C)

-Laisser le piston ressortir d’1mm env, ce qui a pour effet de faire passer automatiquement le circlips Y de la gorge 2 à la gorge 3 (anti-retour activé).

-Tout en maintenant le piston dans cette position, appuyer à l’aide de la bague rouge sur le circlips X du haut. Celui-ci va augmenter de diamètre à cause de la forme de sa gorge (1) et tenir le piston dans sa position de transport (D).

Une fois l’ensemble de la distribution montée, appuyer sur le piston vers le bas pour que le clips  X reprenne sa place et libère le piston qui ne pourra plus fonctionner que vers le haut, éventuellement jusqu’à sa position maximale détendu (A).

A

B

C

D

Passage Huile

1

2

3

Bague 14 mm int /14.5 ext

X

Y